Tasten-Makro 20 / 21 zur Initialisierung der Variablen A und Anzeige

Zähler für Zahl der Bü, die eingeschaltet sind – 1 Grundstellung, 2 1 Bü, 3 – 2 Bü usw

1 switch(10, 1)		Nur zur Kontrolle, dass das Makro läuft

2 let(A, 1)		Variable A = 1

3 switch(11, 1)		Bü zurücksetzen

4 end			Ende

5

Magnetartikelnr.

11	- Bü Anzeige

10	- Signal zur Anzeige ob was in A eingetragen ist

Makro 2 – Melder 2

1 switch(11, 2)

2 inc(A)

3

4

5 switch(10, 2)

6 end

7

Malkro 3

1 contact(3, off)

2 ifvar(A, 3, 5)

3 switch(11, 1)

4 switch(10, 1)

5 dec (A)

6 end

7

Makro 4 – Melder 4

1 contact(3, on)

2 start(3)

3 end

4

Makro 9 – Melder 9

1 switch(11, 2)

2 inc(A)

3

4

5 switch(10, 2)

6 end

7

Makro 8

1 contact(8, off)

2 ifvar(A, 3, 5)

3 switch(11, 1)

4 switch(10, 1)

5 dec (A)

6  end

7

Makro 7

1 contact(8, on)

2 start(8)

3 end

4

Erklärung

Bü einschalten

Zähler + 1

.

.

Nur Anzeige, dass das Makro läuft

Ende

BÜ freigeben wenn Abschnitt 3/8 frei

Warten bis Abschnitt 3/8 wieder frei wird

Ist A = 3, sind beide Gleise/Bü eingeschaltet

Bü nicht freigeben – weiter bei 5

Sonst Bü freigeben

Und Anzeige auch

A = -1

Ende

Abschnitt 4/7 muss belegt sein, die 
Reihenfolge 2 – 3 – 4 oder 9 – 8 – 7
muss abgefahren werden

Warten dass Abschnitt 4/7 belegt ist

Dann kann Makro 3/8 starten

Ende